Liste :

Deux codeurs incrémentaux LPD3806

2 poulies crantées de 120 mm de diamètre

Courroie crantée 10 mm de largeur

Moteur pas à pas Stepperonline Nema 23

Driver de moteur pas à pas Stepperonline DM542T

3m de profilé aluminium

2 rails aluminium

4 roulements à bille linéaires

Une boîte de vis, une boîte de rondelles, une boîte d’équerres pour profilé en aluminium

2 capteurs de contact

Une alimentation Meshile S-480

Une carte Arduino Uno

Une boîte de câbles pour l'électronique

Une breadboard

MATOS A ACHETER POUR MAQUETTE :

Codeur incrémental pour la liaison (2ème/3ème bras) : codeur incrémental LPD3806-600BM-G5-24C

https://www.amazon.fr/Encodeur-Incrémental-Rotation-Incrémentale-laccélération/dp/B096D8SHRJ/ref=asc_df_B096D8SHRJ?mcid=4e7a2852bec6312b98f3b57dfbff3d00&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=703620267747&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6569498880125934824&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056462&hvtargid=pla-2203020972691&psc=1&hvocijid=6569498880125934824-B096D8SHRJ-&hvexpln=0

Bras avec emplacement pour codeur incrémental : impression 3D

Pièce pour faire passer les câbles le long du rotor “passage de fils” : à acheter TROUVER REF

Bague pour relier le rotor du codeur incrémental au “passage de fils” : à faire usiner par un des profs du PIE (en 1h30 c’est usiné)

Visserie : OK

Visserie et petites pièces spécifiques pour les profilés : OK (sauf éventuelles pièces en “dur” supplémentaires, à mon avis on n’en aura pas besoin)

Roulements : OK

6 Piles AA (ou plus) : trouvable au centre de l’Yvette j’imagine ? Sinon acheter

Courroie : reprendre une (ou deux si on en veut deux neuves) en largeur 9,53 mm

https://www.fiamag.com/courroie/courroies-dentees/courroie-xl/produit/courroie-dentee-564xl-:-282-dents-longueur-:-1432.56mm-24437.html

Masse bras : 108g

Masse chariot : 500g

Inertie bras : (au cylindre) 1,82*10^-5 kg.m²

Ramené au pivot : d = 150 mm = 0,15 m

Moment au pivot = 1,82e-5 + 0,1*0,15² = 2,27e-3 kg*m²

Frottement sec (estimation grossière) :

Cf_sec = P * R * sin(theta) = m * g * 0,0156 * env(theta) = 0,1 * 9,81 * 0,07 * 0,0156 (pour moins de 5 degrés d'angle ça tient)

Cf_sec <= 0,00107 N*m